河北地质大学网络安全建设项目需求书

委托方：河北地质大学

承建方：河北唐讯信息技术股份有限公司-xxx项目组

项目背景

当前，国家大力推进教育数字化转型，网络安全法及等保2.0对校园网络提出明确要求。我校现有约1000名师生，新老校区互联，财务、教学、图书借阅、一卡通等业务全面线上化。但现有网络存在单点故障、无VLAN隔离、无远程管理、访问控制缺失、出口无冗余等问题，已严重影响教学和安全合规。为此，校方决定启动本项目，建设高可靠、可管理、安全的校园网络。

痛点分析

我校现有网络经过多年运行，暴露出以下突出缺陷：

第一：网络架构脆弱，单点故障风险高。

核心交换机仅有一台，无任何备份设备；关键链路均为单链路，未做冗余设计。一旦核心设备死机或光缆被挖断，将导致全校断网。过去一年中已发生2次全网瘫痪事件，最长恢复时间超过4小时，严重影响正常教学和办公。

第二：广播域过大，网络稳定性差。

全内网未划分VLAN，所有用户（教学、办公、财务、图书馆）处于同一广播域。ARP广播泛滥，高峰期网络卡顿严重，师生投诉每周超过20起。同时，私接小路由器导致IP冲突、DHCP攻击频发，平均每天处理1起网络纠纷。

第三：出口链路单一且带宽不足。

仅有一条移动出口链路，带宽仅16Mbps，无任何备份链路。晚自习高峰期在线视频课频繁缓冲；一旦运营商侧故障，全校便彻底断网，无法满足基本教学需求。

第四：安全防护缺失，敏感数据暴露。

财务服务器与普通办公电脑处于同一网段，无任何访问控制措施，任何人均可尝试访问财务系统。曾发生ARP攻击导致财务系统瘫痪1天，虽未造成资金损失，但暴露出严重安全隐患。此外，Web服务器未做端口映射，外网无法访问学校网站，影响招生宣传和信息公开。

第五：设备管理落后，运维效率低下。

所有网络设备需现场使用Console线配置，无法远程管理。故障定位依赖“拔线大法”，平均排障时间超过2小时。设备使用默认密码，弱口令风险长期存在。无统一日志审计，安全事件无法追溯。

第六：无动态路由，校区互联不可靠。

新校区使用静态路由连接，链路变化需手工修改配置，无法自动冗余。当前新校区仅有一条100M备份链路，带宽不足且无主用线路，影响远程教学和校区协同。

第七：无设备监控，故障无法预知。

核心交换机、出口路由器等关键设备未启用SNMP，CPU过载、接口异常、流量突增等情况无法及时发现，往往是用户投诉后才知道出了问题。

第八：缺乏应急响应机制。

无任何网络安全应急预案，遇到勒索病毒、出口中断、核心故障等情况时，校方人员只能临时联系供应商，处置混乱，恢复时间不可控。

总结：以上问题导致师生上网体验差、领导频繁接到投诉、安全合规无法通过、运维人员疲惫不堪，校园网络升级改造和安全加固已刻不容缓。

委托内容

承建方须完成以下 10项核心功能建设：

1. VLAN与Trunk建设

将内网划分为多个VLAN，减小广播域。

交换机端口配置Access，允许VLAN通过。

交换机端口配置Trunk，允许多VLAN通过。

2. 网关与VLAN间路由

核心交换机配置各VLAN的网关，实现VLAN间路由。

3. DHCP自动分配

核心层为用户终端自动分配IP地址、网关、DNS。

4. 动态路由（OSPF）

所有校区之间运行动态路由协议，实现路由自动学习与链路冗余。

5. 出口多链路选路

至少两条出口链路，配置主备或负载均衡，单链路故障时自动切换。

6. NAT地址转换

内网用户访问互联网时，源地址转换为公网IP。

7. Web服务器映射

将内网Web服务器的80端口映射到公网，允许外网访问。

8. 设备远程管理

所有网络设备支持远程登录管理，使用统一认证账号。

9. 部分VLAN禁止上网

企业财务服务器，只允许（行政楼）的职工访问。其他职工禁止访问。

禁止二号学院楼的职工访问外网且关键设备做好实时监控

10.设备监控

设置管理口令和协议版本，以便网管软件能监控或配置设备。

应急响应要求

承建方须为本项目提供完整的应急响应能力，包括但不限于以下内容：

1. 应急响应预案

制定《校园网络安全应急响应预案》，覆盖以下场景：

出口链路完全中断

核心交换机故障

大面积勒索病毒传播

财务服务器被入侵

设备配置丢失或错误

2. 应急响应团队

指定至少1名专职工程师作为应急联系人，提供7×24小时联系电话。

承建方应在接到校方应急请求后 30分钟内响应，4小时内到达现场（本地）或 2小时内远程介入。

3. 应急演练

项目交付前，组织一次应急演练，模拟核心交换机故障或出口中断或其他汇聚层或接入层设备攻击。

演练需记录恢复时间、操作步骤，并向校方提交演练报告。

4. 应急响应服务期限

应急响应服务与项目维保期一致，至少 3年。

实施与交付

实施步骤

方案设计（1天）

设备采购（1天）

配置与测试（7天）

割接上线（夜间，≤4小时）

试运行（1天）

应急演练（3天）

验收交付（3天）

交付物

网络拓扑图

设备配置脚本

IP与VLAN规划表

运维手册

应急响应预案

应急演练报告

PPT项目汇报（团队分工、使用技术、核心技术展示、项目复盘、项目现行问题及设备升级）

验收标准

| 编号 | 验收项 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VLAN划分 | 不同VLAN隔离，广播域缩小 |
| 2 | 网关 | 各VLAN PC可ping通网关 |
| 3 | DHCP | PC自动获取IP、网关、DNS |
| 4 | OSPF | 核心路由表包含所有校区网段 |
| 5 | 出口冗余 | 断开主出口，自动切换备用，丢包≤3 |
| 6 | NAT | 内网PC可访问互联网 |
| 7 | Web映射 | 外网可访问校内Web服务器 |
| 8 | 远程管理 | Telnet/SSH登录所有设备成功 |
| 9 | 财务访问控制 | 仅授权VLAN可访问财务服务器 |
| 10 | 禁止上网 | 指定VLAN无法打开外网 |
| 11 | 设备监控 | 网管软件可读取关键设备状态 |
| 12 | 应急响应 | 应急响应预演及方案 |

工期与资质

工期：15个自然日

承建方资质：近3年至少2个校园网项目；主要设备原厂授权；具备应急响应服务能力。

委托方（盖章）：

承建方（盖章）：