| 河北地质大学网络安全事件 应急响应报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ 文档编号 | 04 | ■ 密级 | 商业机密 |
| ■ 版本编号 | v1.0 | ■ 日期 | 2017-XX-XX |

| ■ 变更记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 版本 | 说明 | 修改人 |
| 2017-XX-XX | V1.0 | 创建文档 | XXX |

业务信息

| 业务线名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务线联系人 |  |  |  |
| 姓名 |  | 邮箱 |  |
| 电话 |  | 微信 |  |

应急人员

| 应急人员信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 所属部门 | 运维安全部 |

事件概述

| 事件现象 | 本次为内网攻防演练场景，演练方使用端口扫描工具对校园核心网段、服务器网段、设备管理网段开展全端口扫描。网管平台监测到目标设备存在大量高频端口探测行为，端口访问日志激增，设备 CPU、带宽占用短暂升高；攻击者通过扫描探测出全网开放端口、运行服务、设备类型，为后续暴力破解、漏洞攻击、恶意入侵收集情报，存在极大安全风险。 |
| --- | --- |
| 处理时间 | 2026-06-03 10:05 |
| 完成时间 | 2026-06-03 10:42 |
| 关键字词 | 端口扫描、全端口探测、端口隐藏、ACL 访问控制、防火墙策略、流量监控、攻击溯源 |
| 服务器IP | 被扫描网段：管理网段 192.168.10.24/24、服务器网段 192.168.10.0/24；攻击源 IP：192.168.10.65（教学区演练终端）；核心交换机：192.168.10.254 |
| 机房的位置 | 河北地质大学校本部中心机房（eNSP 仿真模拟环境） |
| 绑定的域名 | 校内 Web 服务器：www.hgu.edu.cn |
| 服务的功能 | 包含设备远程运维、财务系统、校园官网、数据库服务、文件传输服务等 |
| 服务的框架 | 华为网络设备系统、Windows Server、Tomcat、MySQL |
| 服务的组件 | SSH 服务 (TCP 22)、HTTP 服务 (TCP 80)、HTTPS 服务 (TCP 443)、数据库服务 (TCP 3306)、FTP 服务 (TCP 21) |
| Web的目录 | /opt/webroot/ |
| Web的日志 | 设备端口访问日志：/log/port/、Web 服务访问日志：/opt/webroot/logs/ |
| 防火墙策略 | 初始状态：防火墙与交换机未开启端口防护、速率限制；所有业务端口、管理端口对外全开放，无探测拦截策略，未对异常扫描流量做限制。 |
| 周边的环境 | 校园内网所有设备与服务器默认开放业务所需端口，长期未做端口收敛与安全管控，内网终端可随意对全网进行端口探测，易被攻击者利用收集网络拓扑与服务信息。 |

处理过程

处理过程描述

本次攻防演练模拟内网攻击者使用端口扫描工具，对校园核心网段、服务器、网络设备进行大范围端口探测，意图搜集开放端口、运行服务等敏感信息，为后续攻击做准备。应急小组严格按照校园网络安全应急预案执行处置，遵循溯源定位→流量阻断→端口收敛→策略加固的工作流程，快速拦截扫描行为，关闭无用端口、优化安全策略，从源头防范端口扫描类探测攻击，顺利完成本次演练任务。

处理过程记录

 10:05 告警发现 网管平台流量监控模块发出告警，管理网段与服务器网段出现海量短时连接请求，端口访问日志持续刷屏，设备 CPU 负载异常上升。运维人员判定为恶意端口扫描行为，立即启动应急响应流程。  10:08 攻击源溯源 导出全网流量日志与端口访问日志，分析探测数据包源地址、目标端口与访问特征，锁定攻击源 IP 为 192.168.30.150（教学区终端），同时统计出被集中探测的高危端口：21、22、80、3306 等。  10:12 紧急阻断扫描流量 在核心交换机配置临时 ACL 规则，对攻击源 IP 进行限流与封堵，禁止该 IP 访问全网所有设备与服务器；同时在接入交换机关闭攻击终端对应的接入端口，端口扫描行为立即停止，设备流量、CPU 恢复正常。  10:18 全网端口排查 逐台登录交换机、防火墙、Web 服务器、财务服务器，统计当前所有对外开放端口，区分业务必需端口与闲置高危端口，梳理出长期未使用的无用端口。  10:25 关闭闲置高危端口 在防火墙与服务器上统一关闭 FTP、远程桌面、闲置数据库等非必要端口，仅保留教学、办公、运维必备的业务端口，减少攻击面。  10:32 配置流量防护策略 在防火墙启用端口速率限制功能，限制单 IP 单位时间内的连接请求数量，防范高频端口扫描；配置区域访问策略，不同业务网段之间做端口访问隔离。  10:37 全网功能复测 使用合法终端测试各项业务：Web 网站访问、财务系统登录、SSH 远程运维、内网互通、外网访问等功能全部正常，端口收敛未影响正常业务运行。  10:42 事件收尾 确认扫描攻击彻底阻断、网络运行稳定、安全策略生效，整理日志、配置截图与处置记录，本次端口扫描攻防演练正式结束。

修复方案

修复方法

- 修复：应急阻断措施（即时执行） - 通过 ACL 策略封堵攻击源 IP，限制其访问全网资源；关闭攻击终端接入端口，彻底切断扫描流量。 - 临时启用防火墙流量限速，拦截短时高频探测数据包，避免设备因大量扫描请求出现宕机。 - 端口收敛整改（现场加固） - 全网统一梳理端口清单，关闭所有闲置、高危端口（21、3389、3306 等非对外必要端口），仅保留业务必需端口。 - 服务器、网络设备按需开放端口，做到 “最小端口开放原则”。 - 安全策略优化（长期防护） - 防火墙配置单 IP 连接数限制与报文速率限制，抵御全端口扫描、慢速扫描等各类探测行为。 - 划分网段访问权限，不同 VLAN、不同业务区域之间做端口访问隔离，禁止跨网段非法探测。 - 对核心管理端口、数据库端口配置 IP 白名单，仅允许指定运维网段访问。 - 日志与监控强化 - 开启端口访问全量日志记录，对高频端口连接、异常网段探测行为设置专项告警，实现攻击提前预警。

验证： 攻击源终端再次执行全端口扫描、分段端口扫描，所有探测请求均被拦截，无法获取任何开放端口信息；  全网闲置高危端口已全部关闭，外部终端无法访问非业务端口；  合法终端正常访问 Web、财务、远程运维等业务，功能不受任何影响；  人为模拟高频端口探测，防火墙自动触发限流，设备 CPU、流量无异常波动；  持续监控 30 分钟，端口日志无异常探测记录，网络整体运行平稳。

结论建议

结论建议

结论：本次演练完整模拟了内网端口扫描攻击的全过程。校园原网络存在端口过度开放、无流量限速、网段无隔离等问题，攻击者可轻松扫描全网资产与服务信息，极大提升了后续入侵、爆破、漏洞利用的成功率。 本次应急处置响应及时，从发现攻击到完成全部加固共用时 37 分钟，成功阻断端口扫描行为，完成端口收敛与安全策略优化，各项防护措施验证有效。本次为模拟攻防演练，未对校园正式业务、设备及数据造成损害，演练达到预期实训目标。

建议： 落实最小权限原则：全网设备、服务器严格执行 “最小端口开放”，定期排查并关闭无用端口、高危端口，持续缩减攻击面。  部署流量与端口防护：在出口防火墙、核心交换机统一配置连接数限制、速率限制，常态化防范端口扫描、DDOS 类流量攻击。  强化网段隔离：利用 VLAN、ACL、防火墙区域策略，实现办公区、教学区、服务器区、管理区逻辑隔离，阻止跨网段恶意探测。  核心端口白名单管控：SSH、数据库、远程桌面等敏感端口，仅对运维网段放行，拒绝全网通用访问。  完善监控告警体系：将端口异常访问、高频探测、跨网段访问纳入监控范围，实现攻击行为早发现、早阻断。  定期开展安全巡检：每月开展一次全网端口扫描自查，及时发现私自开放的端口与安全隐患；每学期组织端口扫描、渗透探测类攻防演练。

附件列表